Verdichtungspotenzial Bederstrasse

Bederstrasse 49, 8002 Zürich · Parz. EN2850 · MFH-Entwicklung · Neubau / Verdichtung · Stand 27.06.2026

Raphael Jans Architekten ETH/SIA  ·  Grubenstrasse 37  ·  8045 Zürich  ·  Stand 27.06.2026

Ausgangslage

| Objekt | Mehrfamilienhaus (Entwicklung) | Parzelle | EN2850 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort | Zürich-Enge | EGRID | CH689499917725 |
| Zone | W3 (Annahme) | Grundstück | 1'180 m² |
| Gemeinde | Stadt Zürich (BFS 261) | Kanton | ZH |

Baurechtliche Basis

| Kennziffer | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Zone | W3 (Annahme) | BZO Stadt ZH — verifizieren |
| Ausnützung / GFZ | 0.90 (Regelbau) | BZO — verifizieren |
| Arealüberbauung | Mehrausnützung möglich | PBG §69 ff. |
| Grundstücksfläche | 1'180 m² (Annahme) | Kataster — verifizieren |
| EGRID | CH689499917725 | amtl. Vermessung (geo-zh) |

Variantenvergleich

| Kennzahl | A · Regelbau | B · Arealüberbauung | C · Maximalvolumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziffer AZ/GFZ | 0.90 | 1.10 | 1.25 |
| Geschosse | 3 | 4 | 4 |
| anrechenbare GF (m²) | 1'062 | 1'298 | 1'475 |
| Bruttogeschossfläche (m²) | 1'221 | 1'493 | 1'696 |
| Gebäudevolumen (m³) | 4'030 | 4'926 | 5'598 |
| Hauptnutzfläche (m²) | 916 | 1'120 | 1'272 |
| Erstellung BKP 1–5 | CHF 3'828'775 | CHF 4'679'614 | CHF 5'477'276 |
| Band ± (Mio) | 3.43–4.23 | 4.19–5.17 | 4.90–6.05 |
| Verkaufserlös | CHF 10'991'700 | CHF 13'434'300 | CHF 15'266'250 |
| − Bauträger-Marge (7.0%) | CHF 769'419 | CHF 940'401 | CHF 1'068'638 |
| Residualwert / zahlb. Land | CHF 6'201'700 | CHF 7'579'856 | CHF 8'458'726 |
| je m² Grundstück | 5'256 | 6'424 | 7'168 |

Methode: Volumen × Kennwert (950 CHF/m³, Band 850–1050) = Erstellungskosten BKP 1–5. Verkaufserlös − Erstellung − Marge − Diskontierung (3.0%) = Residualwert (zahlbarer Landwert).

Sensitivität · B · Arealüberbauung (Residualwert in Mio CHF)

| Flächen-Delta | Kennwert | Kennwert hoch |
| --- | --- | --- |
| Plan (0%) | 7.58 | 7.10 |
| -10% | 6.82 | 6.39 |
| -20% | 6.06 | 5.68 |

Fazit & Empfehlung

– Variante B (Arealüberbauung) maximiert den zahlbaren Landwert bei vertretbarem Risiko und ist die empfohlene Stossrichtung für ein Vorprojekt.

– Variante C reizt die Hülle aus, der Mehrwert gegenüber B ist jedoch durch Komplexitäts-/Kostenzuschlag und Bewilligungsrisiko relativiert.

– Nächster Schritt: BZO-Kennziffern und Grundstücksfläche amtlich verifizieren (OEREB-Auszug), dann Vorprojekt auf Variante B.

Annahmen & Vorbehalte

– Zone, Ausnützungsziffer und Grundstücksfläche sind Annahmen und vor Vorprojekt über OEREB-Auszug / BZO Stadt Zürich zu verifizieren.

– Erstellungskosten als Grobschätzung ± 25 % (Volumen × Kennwert, BKP 1–5).

– Verkaufspreis CHF/m² HNF als Marktannahme Zürich-Enge; über UBS-Fact-Sheet / Makleranalyse gegenkontrollieren.

Quellen: Geodaten geo-zh (EGRID/Parzelle); Kennwerte wissen/grobkosten; Residualwert-Methode machbarkeit-Wissensbasis.